Дефектная ведомость
на ремонт системы электроснабжения (электрощитовая, подвал, кабинеты химии, физики, ремонт заземления электрооборудования) в СШ № 15, 
ул. Чернышевского, 76, тел.33-86-94
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Коли
чество

	1
	Демонтаж щита заводского изготовления  шкафного исполнения глубиной до 600 мм
	шт.
	2

	2
	Демонтаж выключателей автоматических
	шт.
	2

	3
	Демонтаж электросчетчиков
	шт.
	2

	4
	Монтаж стеллажей, закрепляемых на фундаментах внутри здания
	т
	0,03

	5
	Щит заводского изготовления ВРУ 1-21, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм 
	шт.
	2

	6
	Счетчики трехфазные, устанавливаемые на  готовом основании 
	шт.
	2

	7
	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения
	шт.
	16

	8
	Рукав металлический, наружный диаметр до 48 мм
	м
	56

	9
	Трубы ПВХ винипластовые диаметром до 25 мм по установленным конструкциям с креплением скобами
	м
	60

	10
	Затягивание проводов в общей оплетке суммарным сечением до 2,5мм2 в металлические рукава
	м
	56

	11
	Розетки штепсельные полугерметические и герметические
	шт. 
	46

	12
	Щитки лабораторные
	шт.
	1

	13
	Кабель-канал 25х25
	м
	86

	14
	Щиток осветительный ШРН, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	шт.
	1

	15
	Выключатели установочные автоматические одно-трехполюсные, устанавливаемые на конструкции на ток до 100А
	шт.
	7

	16
	Кабель ВВГ 3х2,5 до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1м до 1кг
	м
	95

	17
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	шт.
	24

	18
	Светильники, устанавливаемые на штырях, с двумя люминисцентными лампами
	шт.
	24

	19
	Заземляющий проводник  (провод ПВ-6)
	м
	36

	20
	Замена автоматов 
	шт.
	3


